OPIS TECHNICZNY

do opracowania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do pól

w miejscowości Albertów gmina Lipie

powiat kłobucki

województwo śląskie.

- Podstawa opracowania:

  - umowa o dzieło zawarta z Gminą w Lipiu,

  - mapa sytuacyjno-wysokościowa,

  - oględziny i pomiary w terenie,

  - ustalenia z Inwestorem.

- Zakres pracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje modernizację drogi transportu rolnego na terenie gminy Lipie w miejscowości Albertów na długości 1240 m.

Prace będą polegały na:

wykonaniu robót pomiarowych, mechanicznym profilowaniu, wywozie nadmiaru ziemi z korytowania i ze ścinki poboczy, wykonaniu dolnej                     i górnej warstwy podbudowy oraz nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.

Przedmiotową dokumentację sporządzono na potrzeby dofinansowania inwestycji środkami FOGR.

- Opis stanu istniejącego:

Tereny przez które przebiega projektowana do modernizacji droga są terenami o charakterze rolniczym, jest to droga wiejska.

Początek drogi przewidzianej do modernizacji w 2009 roku stanowi odcinek drogi wykonany w ramach modernizacji w 2006 roku tj. w odległości 600 m od skrzyżowania drogi przez wieś o nawierzchni asfaltowej relacji Lipie – Stanisławów-Lindów a dalej Działoszyn.

Modernizacja obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 384 k.m. 7 i 8  obręb Albertów

Odcinek przewidziany do modernizacji jest w bardzo złym stanie technicznym, jest to droga śródpolna o nawierzchni ziemnej na odcinku 1110 m, a na odcinku 130 m widoczna jest podbudowa z dybli.

Stan techniczny drogi jest zły, są na niej liczne wyboje, koleiny w okresie opadów stan drogi uniemożliwia przejazd, natomiast w okresie suszy                      po każdym przejechaniu pojazdów mechanicznych nad drogą unoszą się duże ilości kurzu.

Przy krawędziach droga jest częściowo zakrzaczona.

Modernizacja drogi jest przy udziale środków FOGR.

- Projektowane rozwiązania sytuacyjne:

Uproszczoną dokumentację projektową  wykonano z wykorzystaniem mapy sytuacyjno wysokościowej w skali 1:2000 oraz na podstawie oględzin                     i pomiarów w terenie .

- Projektowane rozwiązanie wysokościowe:

Niweletę poprowadzono po istniejącej rzędnej terenu nie powodując zmian stosunków wodnych w obrębie projektowanej drogi.

Na całym odcinku drogi objętej opracowaniem zastosowano jednolitą szerokość jezdni 4,00 m, oraz obustronne pobocza, każde po 0,5m szerokości.

Projektowana do modernizacji trasę drogi wpisano w istniejący pas drogowy.

- Nawierzchnia i podbudowa:

Projektuje się wykonanie korytowania oraz profilowania koryta drogi                    i poboczy, dolnej 15-to cm warstwy z kruszywa łamanego, 5-cio cm warstwy górnej z kruszywa łamanego, skropienia nawierzchni drogowej asfaltem oraz 4-to cm warstwy nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych (warstwa ścieralna).

- Konstrukcja nawierzchni:

Zaprojektowano nawierzchnię przystosowaną do poruszania się po drogach  maszyn i pojazdów rolniczych tj. dla ruchu lekkiego.

- Odwodnienie:

Niweletę drogi poprowadzono po istniejącej rzędnej terenu nie powodując zmian stosunków wodnych w obrębie projektowanej drogi.

Dzięki odpowiednim spadkom poprzecznym ukształtowanie terenu pozwoli na odprowadzenie wód na teren przyległy.

- Prace przewidziane do wykonania:

Droga w miejscowości Albertów przewidziana do modernizacji jest                       o długości 1240 mb.

Szerokość drogi do modernizacji 4,0 m oraz przewidziano wykonanie obustronnych tłuczniowych poboczy na całej długości drogi szerokości             0,50 m:

    - roboty pomiarowe,

    - ręczne ścinanie i karczowanie krzaków wraz                         z oczyszczeniem terenu,

    - ścinanie mechaniczne poboczy wraz z odwozem nadmiaru ziemi,

    - mechaniczne korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża,

    - podbudowa warstwa dolna 15 cm,

    - podbudowa warstwa górna 5 cm,

    - -na na poboczu warstwa dolna i górna 15,

    - skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w miejscu łączenia jezdni z poboczem,

    - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – 4 cm warstwa ścieralna

Wykonawca robót we własnym zakresie dokona rozeznania odnośnie przebiegu uzbrojenia występującego w obrębie modernizowanej drogi.

Gmina wskaże właściwy przebieg trasy drogi, a w szczególności poboczy      w terenie, tak aby nie naruszyć granic gruntów prywatnych.

Uproszczoną dokumentację wykonano na podstawie map ewidencyjnych.

- Podstawa wyceny:

Kosztorys inwestorski sporządzono przy zastosowaniu cen opublikowanych w Informacyjnym Zestawie Cen Czynników Produkcji Budowlanej Orgbud – Serwis na I kwartał 2009 roku oraz cen w Regionie.

Kosztorys inwestorski został sporządzone według aktualnych katalogów  KNR-ów .