Zakład  Usług  Projektowych  i  Inwestycyjnych

„PROJBUD”

42-200  Częstochowa  ul. Armii  Krajowej  1/3

tel.  366-50-29

Faza  dokumentacji  :  	  PROJEKT  BUDOWLANY

CPV – 45233123-7; 45233220-7

Inwestycja  :   REMONT  ODCINKA DROGI GMINNEJ

GIĘTKOWIZNA – GRABARZE

KL. „D”  dł.  1620 mb

(dz. Nr.ewid.  168/1; 168/2; 148/3 obręb Grabarze )

Lokalizacja   :         m.  GIĘTKOWIZNA

Branża       :             DROGOWA

Inwestor     :          Gmina  LIPIE

42- 165 Lipie

ul. Częstochowska  29

Projektant .  T.K.  Smolis

Sprawdził:  inż. T. Klimczak

Częstochowa , sierpień  2010  r

Zawartość  opracowania  :

# Część  opisowa

- Strona  tytułowa

- Zawartość opracowania

- Opis  techniczny

  - Podstawa  opracowania

  - Przedmiot  opracowania

  - Charakterystyka  stanu istniejącego

  - Projektowany  remont

  - Przekrój  poprzeczny  (geometria  jezdni)

  - Odwodnienie

  - Roboty  ziemne

  - Informacja  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia

Załącznik :

- Mapa ewidencyjna gruntów w skali 1 : 2000

- Postanowienie Powiatowego Zarządu Dróg  w Kłobucku  dot. Przebudowy istniejącego

skrzyżowania z droga powiatowa Nr 2000 S w m. Giętkowizna

- Część  graficzna  :

Rys. Nr  1  -   Plan  sytuacyjno – wysokościowy  w  skali  1 : 1000

Rys. Nr  2  -   Profil podłużny odcinka drogi od km 0+000 do 0+800 w skali 50/1000

Rys. Nr  3  -   Profil podłużny od km 0+800 do  1+ 620 w skali 1 : 50/1000

Rys. Nr  4  -   Przekroje konstrukcyjne jezdni w skali 1 : 50

Rys. Nr  5  -   Przepust rurowy pod zjazdem, profil podłużny, .ścianka wlotowa w skali 1:50

3,0.  Opis  techniczny

3.1. Podstawa opracowania

- Podkład  sytuacyjno – wysokościowy  w skali 1:1000  wydany  przez  Powiatowy   Ośrodek  Dokumentacji  Geodezyjno – Kartograficznej  w  Częstochowie

- Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków   technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie  (Dz.U.Nr 43 poz. 430 z 1999 r).

- Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych opracowany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie, z roku  2001.

- Pomiary  uzupełniające  i inwentaryzacje  urządzeń,  wykonane  przez  zespół  projektowy  „Projbud”  w  Cz-wie.

3.2.  Przedmiot  opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  remontu  jezdni  o nawierzchni tłuczniowej na odcinku  od drogi powiatowej Nr 2000 S do ostatniej zabudowy zlokalizowanej w km 1+620

  - Charakterystyka  stanu  istniejącego

Istniejąca droga lokalna o funkcji dojazdowej do zabudowy i gruntów rolniczo użytkowanych.

Grunty obustronnie przylegają do granicy pasa drogowego. Początek opracowania stanowi zjazd (skrzyżowanie) z drogi powiatowej Nr 2000 S relacji Parzymiechy – Rudnik Mały w km 0+000.  Dalsza trasa przebiega po wyznaczonym pasie drogowym o utwardzonej nawierzchni. Sytuacyjnie, droga prosta z minimalnymi załamaniami osi, bez potrzeby przebudowy łuków w planie. Szerokość pasa drogowego na odcinku od km 0+000 do 0+135 wynosi 6,00 m, na pozostałym odcinku 4,00 m. Utwardzona jezdnia na całej długości tłuczniem z licznymi wybojami i wypłukanym tłuczniem, klinującym poszczególne frakcje tłucznia. Nawierzchnia o szer. 2,50 m z obustronnymi poboczami o szer. do 0,75 m. Urządzenia drogowe to zlokalizowane przepusty :

w km 0+417 przepust rurowy Ø 2 x 800 z obustronnymi ściankami wlotowymi z betonu,

w km  1+576 przepust rurowy Ø 400 z obustronnymi ściankami betonowymi.

Teren uzbrojony w wodociąg i sieć napowietrzną energetyczną  przebiegającą poza pasem drogowym. Zabudowa sporadyczna, wolnostojąca mieszkalna i gospodarcza. Odwodnienie powierzchniowe spadkami terenu w kierunku istniejącego cieku.

3.4. Projektowany   remont

Droga o jezdni jednopasmowej i szerokości istniejącej 2,50 m pozostaje poszerzona           do 3,00 m. Istniejąca nawierzchnia zostaje podbudową do projektowanych nakładek. Odcinek  od km 0+000 do 0+020 poszerzenie jezdni do 5,00 m tworząc poszerzony pas wjazdu z kierunku drogi powiatowej.

Projektowany remont nawierzchni dostosowany do kategorii ruchu KR-1 z obciążeniem na oś 100 kN  przy ruchu sporadycznym. Projektowany remont obejmuje :

- Wyrównanie istniejącej nawierzchni jako górnej warstwy podbudowy warstwą tłucznia o frakcji 20/31,5 mm , warstwa gr. 8 cm po zagęszczeniu

- Wypełnienie wyboje tłuczniem o grubości do 6 cm na powierzchni uśrednionej 5% istniejącej jezdni

- Poszerzenie podbudowy na odcinku od km 0+000 do 0+020 do szer. 2,50 m, na pozostałej długości 0,5 m.

Podłoże  gruntowe przepuszczalne  zaliczone do grupy nośności „G1” i dostosowane do wskaźnika  zagęszczenia Is > 1,00  i wtórnego modułu odkształcenia E2 > 100 MPa  dla gruntu  na poszerzeniu.

Konstrukcja jezdni o warstwach :

- odcinająca z kruszywa naturalnego gr. 10 cm

- Warstwa dolna podbudowy z tłucznia 31,5/63 mm  gr. 12 cm po zagęszczeniu

- Warstwa górna podbudowy, dla całej powierzchni gr. 8 cm

Nawierzchnia :

- Warstwa dolna wiążąca gr. 4 cm z betonu asfaltowego grysowego ( 0/16 mm)

- Warstwa górna ścisła (ścieralna) gr. 4 cm z betonu asfaltowego (0/12,8 mm)

Pobocza dotychczasowe szer. 0,50 m wzmocnione warstwą niesortu tłuczniowego grubości 10 cm (niesortu tłuczniowy o frakcji 5/25 mm).

3.5. Przekroje  poprzeczne

Przekrój poprzeczny  daszkowy dwuspadowy  2% o nachyleniu w kierunku poboczy od km 0+000 do 0+020

- jezdnia  2 x 25,0 m = 5,0 m

- pobocza  2 x 0,5 m = 1,0 m

Na  pozostałym odcinku , nawierzchnia o spadku jednostronnym 2% i szerokości :

-  jezdnia   3,00 m

- pobocza  2 x 0,50 m = 1,0 m

3.6. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe spadkiem poprzecznym na teren przylegający , dalszy odpływ spadkiem naturalnym terenu w kierunku potoku.

Na skrzyżowaniu z droga powiatową , w pasie istniejących rowów, zaprojektowano przepust rurowy Ø 500 z rur typu „Wipro” z obustronnymi ściankami wlotowymi.

3.7. Roboty ziemne

Brak  typowych robót ziemnych  (wykopów lub nasypów). Przewidywane korytowania na poszerzeniach  jezdni, wykop podłużny przepustu z obustronnym pogłębieniem dna rowu w pasie drogi powiatowej.

3.8.  Roboty dodatkowe

Zaprojektowano obustronne bariery ochronne typu  U-14 a o długości  2 x 8,0 m= 16 cm. Bariery zamontować przy ściankach  istniejącego przepustu w km 0+417.

3. 8. Informacja  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

.Projektowane roboty  budowlane  dotyczą :

- wykonanie poszerzeń jezdni

- podbudowy na poszerzeniach

- wzmocnienie istniejącej podbudowy warstwą tłucznia

- wykonanie nawierzchni dwuwarstwowej z betonu asfaltowego

- budowy przepustu drogowego na skrzyżowaniu z drogą powiatową

Zachowanie  bezpieczeństwa  przy  robotach  ziemnych  -  należy  wyznaczyć  w  terenie  tablicami  ostrzegawczymi  strefę  niebezpieczeństwa  w  rejonie  pracy  spycharek,  zgarniarek  i  koparek.  Oznaczenie  winno  być  czytelne  dla  robotników  jak  i  osób  przechodzących.  Operator  zobowiązany  jest  nadać  sygnał  dżwiękowy  ostrzegający  robotników  lub  przechodniów  będących  w  strefie  niebezpieczeństwa.  Na  kabinie  koparki  winien  być  umieszczony  wyraźny  napis  o  niebezpieczeństwie  przebywania  w  zasięgu  łyżki  koparki. Operatorowi  wolno  odejść  od  maszyny  budowlanej  po  jej  całkowitym  unieruchomieniu.

Zachowanie  bezpieczeństwa  przy  robotach  nawierzchniowych  -  wszelkie roboty nawierzchniowe winny być oznakowane wg  opracowanej organizacji ruchu na czas budowy. Pracownicy  wykonując roboty w strefie wyznaczonej, powinni być zaopatrzeniu w kamizelki w kolorze ochronnym. Robotnicy  zatrudnieni przy gorących materiałach bitumicznych powinni  przed przystąpieniem do pracy, być zaopatrzeni w specjalne  maści ochronne dla rąk i twarzy. Podczas pracy powinni  przebywać  w  ubraniach  i  okularach  ochronnych,  oddychać  przez półmaski przeciwpyłowe (oddychanie w oparach gorącego  bitumu). Bitum z rąk lub twarzy zmywać oczyszczoną naftą lub  olejem rafinowanym. Zabezpieczenie rąk przed skaleczeniem , rękawicami ochronnymi wzmocnione dermą lub skórą.